# Workbook: SD-WAN con BGP Overlay e Traffic Steering su Dual ISP

## Spiegazione del Laboratorio

Questo laboratorio simula un'architettura Enterprise Site-to-Site (Main e Branch) utilizzando due connessioni ISP (Active/Active). L'obiettivo è dimostrare la separazione del traffico di management (VRF dedicata nativa), la creazione di un underlay IP e l'instaurazione di un overlay sicuro tramite IPsec. Il routing dinamico dell'overlay è gestito via BGP, mentre il FortiOS SD-WAN si occupa del traffic steering basato sulle performance (SLA).

## Immagini da Utilizzare

- FortiGate (FGT): FortiOS 7.x (es. fortinet-FGT-v7.2.x)

- Cisco IOL: L3 Router (es. i86bi-linux-l3-adventerprisek9)

- VPC / Linux: PC leggeri per testare il traffico LAN.

## Numero Nodi

- 2x FortiGate (FGT-Main, FGT-Branch)

- 1x Cisco IOL (IOL-Internet)

- 2x VPC (PC-Main, PC-Branch)

## Tabella Cablaggio

| Nodo Origine | Interfaccia Origine | Nome Logico FGT | Nodo Destinazione | Interfaccia Dest. | Scopo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FGT-Main | mgmt | mgmt | Cloud/Switch | N/A | Management OOB (DHCP) |
| FGT-Main | e1 | port1 | IOL-Internet | e0/0 | ISP 1 Underlay |
| FGT-Main | e2 | port2 | IOL-Internet | e0/1 | ISP 2 Underlay |
| FGT-Main | e3 | port3 | PC-Main | eth0 | LAN Main |
| FGT-Branch | mgmt | mgmt | Cloud/Switch | N/A | Management OOB (DHCP) |
| FGT-Branch | e1 | port1 | IOL-Internet | e0/2 | ISP 1 Underlay |
| FGT-Branch | e2 | port2 | IOL-Internet | e0/3 | ISP 2 Underlay |
| FGT-Branch | e3 | port3 | PC-Branch | eth0 | LAN Branch |

## Tabella Indirizzamento IP

| Dispositivo | Interfaccia | Indirizzo IP / Subnet | VRF | Descrizione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IOL-Internet | e0/0 | 192.0.2.1/30 | 0 | Gateway ISP1 Main |
| IOL-Internet | e0/1 | 198.51.100.1/30 | 0 | Gateway ISP2 Main |
| IOL-Internet | e0/2 | 203.0.113.1/30 | 0 | Gateway ISP1 Branch |
| IOL-Internet | e0/3 | 100.64.0.1/30 | 0 | Gateway ISP2 Branch |
| FGT-Main | port1 | 192.0.2.2/30 | 0 | Public IP ISP1 |
| FGT-Main | port2 | 198.51.100.2/30 | 0 | Public IP ISP2 |
| FGT-Main | port3 | 10.10.10.254/24 | 0 | Gateway LAN Main |
| FGT-Main | tun-isp1 | 172.16.1.1/30 | 0 | Overlay IPsec via ISP1 |
| FGT-Main | tun-isp2 | 172.16.2.1/30 | 0 | Overlay IPsec via ISP2 |
| FGT-Branch | port1 | 203.0.113.2/30 | 0 | Public IP ISP1 |
| FGT-Branch | port2 | 100.64.0.2/30 | 0 | Public IP ISP2 |
| FGT-Branch | port3 | 10.20.20.254/24 | 0 | Gateway LAN Branch |
| FGT-Branch | tun-isp1 | 172.16.1.2/30 | 0 | Overlay IPsec via ISP1 |
| FGT-Branch | tun-isp2 | 172.16.2.2/30 | 0 | Overlay IPsec via ISP2 |

## Spiegazione Passo Passo e Comandi

### 1. Configurazione Iniziale e Management

- Motivo: In PNETLab l'interfaccia mgmt è isolata nativamente e configurata in DHCP. Le interfacce fisiche per il transito dati iniziano dalla port1.

### 2. Configurazione Underlay (Internet)

- Motivo: Fornire la connettività di base necessaria per instaurare i tunnel IPsec. Viene configurato solo routing statico verso il Cisco IOL per mantenere l'underlay semplice e separato dalle rotte dell'overlay aziendale.

- Comandi FGT-Main:

config system interface
    edit "port1"
        set alias "ISP1"
        set ip 192.0.2.2 255.255.255.252
        set allowaccess ping
    next
    edit "port2"
        set alias "ISP2"
        set ip 198.51.100.2 255.255.255.252
        set allowaccess ping
    next
    edit "port3"
        set alias "LAN"
        set ip 10.10.10.254 255.255.255.0
        set allowaccess ping
    next
end

config router static
    edit 1
        set device "port1"
        set gateway 192.0.2.1
    next
    edit 2
        set device "port2"
        set gateway 198.51.100.1
    next
end

### 3. Configurazione Overlay (IPsec)

- Motivo: Creazione dei tunnel crittografati privati tun-isp1 e tun-isp2. Assegniamo ai tunnel indirizzi della subnet 172.16.x.x necessari per formare le adiacenze del protocollo BGP.

- Comandi FGT-Main:

config vpn ipsec phase1-interface
    edit "tun-isp1"
        set interface "port1"
        set remote-gw 203.0.113.2
        set psksecret "fortinet123"
    next
end
config system interface
    edit "tun-isp1"
        set ip 172.16.1.1 255.255.255.255
        set remote-ip 172.16.1.2 255.255.255.252
    next
end

### 4. BGP Control Plane su Overlay

- Motivo: Utilizziamo eBGP (AS 65001 per Main, AS 65002 per Branch) operante direttamente sulle interfacce IPsec. Questo garantisce scalabilità e isolamento rispetto al routing dell'underlay.

- Comandi FGT-Main:

config router bgp
    set as 65001
    set router-id 10.10.10.254
    config neighbor
        edit "172.16.1.2"
            set remote-as 65002
        next
    end
    config network
        edit 1
            set prefix 10.10.10.0 255.255.255.0
        next
    end
end

### 5. SD-WAN e Traffic Steering

- Motivo: I tunnel vengono inseriti nella zona SD-WAN logica ("overlay"). Utilizzando un Performance SLA (es. monitorando l'IP del Branch), il FortiGate applica il bilanciamento dinamico (Traffic Steering) in base alla qualità dei link in tempo reale.

- Comandi FGT-Main:

config system sdwan
    set status enable
    config zone
        edit "overlay"
        next
    end
    config members
        edit 1
            set interface "tun-isp1"
            set zone "overlay"
        next
    end
    config health-check
        edit "SLA_Branch"
            set server "10.20.20.254"
            set members 1 2
        next
    end
end

### 6. Firewall Policies

- Motivo: Il traffico in transito tra la rete locale aziendale e le interfacce VPN logiche deve essere esplicitamente autorizzato.

- Comandi FGT-Main:

config firewall policy
    edit 1
        set name "LAN_to_Branch"
        set srcintf "port3"
        set dstintf "overlay"
        set srcaddr "all"
        set dstaddr "all"
        set action accept
        set schedule "always"
        set service "ALL"
    next
end

## Network Diagram