# Laboratorio: Design OSPF Scalabile (Single-Area vs. Multi-Area)

## 1. Obiettivo di Design

Questo laboratorio ha lo scopo di analizzare, testare e confrontare due diversi approcci di design per un routing domain OSPF:

- Design Piatto (Single-Area): Veloce da implementare, ma con notevoli problemi di scalabilità.

- Design Gerarchico (Multi-Area): Richiede pianificazione (design), ma garantisce stabilità, isolamento dei guasti e prestazioni ottimali.

L'obiettivo non è configurare OSPF, ma capire l'impatto architetturale delle Aree OSPF sulla Link-State Database (LSDB), sulla CPU dei router e sulla propagazione dei guasti.

## 2. Prerequisiti

- Piattaforma: PNetLab

- Immagine: Cisco vIOS (es. vios-adventerprisek9-m.vmdk)

- Router: 9

## Fase 1: Il Design "Piatto" (Tutto in Area 0)

In questa fase, configuriamo tutti i router per appartenere alla stessa Area 0, simulando una rete cresciuta "organicamente" senza un design gerarchico.

### 4.1. Configurazione (Template)

Applica una configurazione simile a questa su tutti i 9 router, adattando gli IP.

Template per R1:

hostname R1

!

interface Loopback0

ip address 192.168.0.1 255.255.255.255

!

interface GigabitEthernet0/1

description LINK-TO-R2

ip address 10.0.12.1 255.255.255.0

no shutdown

!

interface GigabitEthernet0/2

description LINK-TO-R3

ip address 10.0.13.1 255.255.255.0

no shutdown

!

router ospf 1

! Abilita OSPF su tutte le interfacce configurate

network 0.0.0.0 255.255.255.255 area 0

!

Template per R2 (Router Centrale):

hostname R2

!

interface Loopback0

ip address 192.168.0.2 255.255.255.255

!

interface GigabitEthernet0/1

description LINK-TO-R1

ip address 10.0.12.2 255.255.255.0

no shutdown

!

interface GigabitEthernet0/2

description LINK-TO-R3

ip address 10.0.23.2 255.255.255.0

no shutdown

!

interface GigabitEthernet0/3

description LINK-TO-R4-AREA1

ip address 10.1.24.2 255.255.255.0

no shutdown

!

interface GigabitEthernet0/4

description LINK-TO-R7-AREA2

ip address 10.2.27.2 255.255.255.0

no shutdown

router ospf 1

network 0.0.0.0 255.255.255.255 area 0

### 4.2. Analisi del Design (Piatto)

Una volta che tutti i router sono configurati e le adiacenze sono FULL, esegui queste verifiche.

1. Analisi Tabella di Routing (Su R5, Area 1):

R5# show ip route ospf

- Osservazione: Noterai che tutte le rotte OSPF (per i loopback e i link) sono marcate come "O" (Intra-Area). Non c'è distinzione gerarchica.

2. Analisi della LSDB (Su R5 e R8):

R5# show ip ospf database R8# show ip ospf database

- Osservazione: Le due LSDB sono assolutamente identiche. Ogni router nella rete (R1, R5, R9...) ha una mappa topologica completa e dettagliata (LSA Type 1 e 2) dell'intera infrastruttura.

- Domanda di Design: È efficiente che R5 (Area 1) conosca i dettagli di ogni singolo link del Data Center (Area 2)?

### 4.3. Test di Impatto (Fault Isolation)

Questo è il test cruciale. Simuleremo un guasto in Area 2 e vedremo l'impatto sulla CPU di un router in Area 1.

- Su R5 (Area 1), attiva il debug dell'SPF: R5# debug ip ospf spf

- Su R8 (Area 2), spegni un link:

- R8(config)# interface GigabitEthernet0/2
R8(config-if)# description LINK-TO-R9 R8(config-if)# shutdown

- Osserva l'output su R5: Vedrai immediatamente un log simile a questo:

  - Nov 4 10:30:00.123: OSPF: Rcv LSUPD from 192.168.0.7 on Gi0/x, length 84 Nov 4 10:30:00.123: OSPF: SFP RUN: OLD STATE: 1, NEW STATE: 1 *Nov 4 10:30:00.123: OSPF: SFP: Schedule SPF calculation...

- Conclusione di Design (Fase 1):

  - In un design "piatto", qualsiasi instabilità (flap di link) ovunque nella rete forza ogni singolo router a ricalcolare il proprio albero SPF. Questo è un enorme spreco di CPU e rende la rete instabile e lenta a convergere su larga scala.

## Fase 2: Il Design Gerarchico (Multi-Area)

Ora modifichiamo il design per introdurre la gerarchia, senza cambiare un singolo cavo. Trasformeremo R2 in un Area Border Router (ABR).

### 5.1. Modifica Configurazione (Refactoring)

1. Su R2 (Il nuovo ABR): Dobbiamo rimuovere il comando "catch-all" e specificare le aree per interfaccia.

hostname R2

!

router ospf 1

! Rimuove la vecchia regola "catch-all"

no network 0.0.0.0 255.255.255.255 area 0

!

! Interfacce assegnate all'Area 0 (Backbone)

network 192.168.0.2 0.0.0.0 area 0

network 10.0.12.2 0.0.0.0 area 0

network 10.0.23.2 0.0.0.0 area 0

!

! Interfaccia assegnata all'Area 1

network 10.1.24.2 0.0.0.0 area 1

!

! Interfaccia assegnata all'Area 2

network 10.2.27.2 0.0.0.0 area 2

!

2. Su R4, R5, R6 (Router Area 1): Sposta tutto in Area 1.

hostname R4 (o R5, o R6)

!

router ospf 1

! Rimuove la vecchia regola "catch-all"

no network 0.0.0.0 255.255.255.255 area 0

!

! Abilita OSPF su tutte le interfacce in Area 1

network 0.0.0.0 255.255.255.255 area 1

!

3. Su R7, R8, R9 (Router Area 2): Sposta tutto in Area 2.

hostname R7 (o R8, o R9)

!

router ospf 1

! Rimuove la vecchia regola "catch-all"

no network 0.0.0.0 255.255.255.255 area 0

!

! Abilita OSPF su tutte le interfacce in Area 2

network 0.0.0.0 255.255.255.255 area 2

!

### 5.2. Analisi del Design (Gerarchico)

Dopo che le adiacenze tornano FULL:

1. Verifica ABR (Su R2):

R2# show ip ospf

- Osservazione: L'output ora indicherà: It is an area border router.

2. Analisi Tabella di Routing (Su R5, Area 1):

R5# show ip route ospf

- Osservazione: La tabella è cambiata!

  - Le rotte interne all'Area 1 (es. 192.168.0.4, 192.168.0.6) sono ancora "O".

  - Tutte le rotte per l'Area 0 e l'Area 2 (es. 192.168.0.8, 10.0.12.0/24) sono ora "O IA" (Inter-Area).

- Domanda di Design: Qual è il vantaggio di vedere le rotte esterne come "Inter-Area"? (Risposta: Sono riepiloghi. R5 ora sa solo "per andare in Area 2, vai a R2". Non conosce la topologia interna dell'Area 2).

3. Analisi della LSDB (Su R5):

R5# show ip ospf database

- Osservazione: La LSDB di R5 è ora significativamente più piccola.

  - Contiene LSA Type 1 e 2 (Router e Network) solo per l'Area 1.

  - Non contiene i LSA Type 1 e 2 dell'Area 0 e 2.

  - Contiene invece LSA Type 3 (Summary) generati da R2, che riepilogano le reti delle altre aree.

### 5.3. Test di Impatto (Fault Isolation)

Ripetiamo lo stesso test di prima.

- Su R5 (Area 1), assicurati che il debug sia attivo: R5# debug ip ospf spf

- Su R8 (Area 2), riattiva e spegni di nuovo il link: R8(config)# interface GigabitEthernet0/2 R8(config-if)# no shutdown R8(config-if)# shutdown

- Osserva l'output su R5:

  - Osservazione: NON VEDRAI NESSUN RICALCOLO SPF!

  - R5 riceverà un LSA Type 3 (Summary) aggiornato da R2, ma poiché la sua topologia interna (LSA 1/2) non è cambiata, e il suo next-hop (R2) è ancora valido, non ha bisogno di rieseguire l'algoritmo SPF.

## 6. Conclusioni di Design

- Single-Area (Piatto): Facile da implementare, ma non scala. Ogni modifica topologica impatta la CPU di ogni router, creando una rete "nervosa" e instabile. La LSDB cresce esponenzialmente.

- Multi-Area (Gerarchico): Richiede pianificazione per definire i confini delle aree (dove posizionare gli ABR). Isola i guasti, riduce la dimensione della LSDB e della tabella di routing, e limita l'utilizzo della CPU solo ai router nell'area interessata dal guasto. Questo è un design stabile e scalabile.

## Network Cabling Plan

| Dispositivo A | Interfaccia A | Dispositivo B | Interfaccia B | Area / Scopo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Backbone |  |  |  | Area 0 |
| R1 | Gi0/1 | R2 | Gi0/1 | R1 <-> R2 |
| R1 | Gi0/2 | R3 | Gi0/1 | R1 <-> R3 |
| R2 | Gi0/2 | R3 | Gi0/2 | R2 <-> R3 |
| Area 1 |  |  |  | Area 1 |
| R2 | Gi0/3 | R4 | Gi0/1 | ABR <-> Area 1 |
| R4 | Gi0/2 | R5 | Gi0/1 | R4 <-> R5 |
| R4 | Gi0/3 | R6 | Gi0/1 | R4 <-> R6 |
| R5 | Gi0/2 | R6 | Gi0/2 | R5 <-> R6 |
| Area 2 |  |  |  | Area 2 |
| R2 | Gi0/4 | R7 | Gi0/1 | ABR <-> Area 2 |
| R7 | Gi0/2 | R8 | Gi0/1 | R7 <-> R8 |
| R7 | Gi0/3 | R9 | Gi0/1 | R7 <-> R9 |
| R8 | Gi0/2 | R9 | Gi0/2 | R8 <-> R9 |

## IP Address Table

| Dispositivo | Interfaccia | Indirizzo IP | Subnet Mask | Note / Link a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 (Area 0) | Loopback0 | 192.168.0.1 | 255.255.255.255 |  |
|  | Gi0/1 | 10.0.12.1 | 255.255.255.0 | R2 |
|  | Gi0/2 | 10.0.13.1 | 255.255.255.0 | R3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R2 (ABR) | Loopback0 | 192.168.0.2 | 255.255.255.255 |  |
|  | Gi0/1 | 10.0.12.2 | 255.255.255.0 | R1 (Area 0) |
|  | Gi0/2 | 10.0.23.2 | 255.255.255.0 | R3 (Area 0) |
|  | Gi0/3 | 10.1.24.2 | 255.255.255.0 | R4 (Area 1) |
|  | Gi0/4 | 10.2.27.2 | 255.255.255.0 | R7 (Area 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R3 (Area 0) | Loopback0 | 192.168.0.3 | 255.255.255.255 |  |
|  | Gi0/1 | 10.0.13.3 | 255.255.255.0 | R1 |
|  | Gi0/2 | 10.0.23.3 | 255.255.255.0 | R2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R4 (Area 1) | Loopback0 | 192.168.0.4 | 255.255.255.255 |  |
|  | Gi0/1 | 10.1.24.4 | 255.255.255.0 | R2 |
|  | Gi0/2 | 10.1.45.4 | 255.255.255.0 | R5 |
|  | Gi0/3 | 10.1.46.4 | 255.255.255.0 | R6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R5 (Area 1) | Loopback0 | 192.168.0.5 | 255.255.255.255 |  |
|  | Gi0/1 | 10.1.45.5 | 255.255.255.0 | R4 |
|  | Gi0/2 | 10.1.56.5 | 255.255.255.0 | R6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R6 (Area 1) | Loopback0 | 192.168.0.6 | 255.255.255.255 |  |
|  | Gi0/1 | 10.1.46.6 | 255.255.255.0 | R4 |
|  | Gi0/2 | 10.1.56.6 | 255.255.255.0 | R5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R7 (Area 2) | Loopback0 | 192.168.0.7 | 255.255.255.255 |  |
|  | Gi0/1 | 10.2.27.7 | 255.255.255.0 | R2 |
|  | Gi0/2 | 10.2.78.7 | 255.255.255.0 | R8 |
|  | Gi0/3 | 10.2.79.7 | 255.255.255.0 | R9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R8 (Area 2) | Loopback0 | 192.168.0.8 | 255.255.255.255 |  |
|  | Gi0/1 | 10.2.78.8 | 255.255.255.0 | R7 |
|  | Gi0/2 | 10.2.89.8 | 255.255.255.0 | R9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R9 (Area 2) | Loopback0 | 192.168.0.9 | 255.255.255.255 |  |
|  | Gi0/1 | 10.2.79.9 | 255.255.255.0 | R7 |
|  | Gi0/2 | 10.2.89.9 | 255.255.255.0 | R8 |

# 🎯 Obiettivo Dettagliato

Comprendere e dimostrare, attraverso test pratici, perché un design OSPF Multi-Area (gerarchico) è architetturalmente superiore a un design Single-Area (piatto) in termini di:

- Efficienza: Riduzione della dimensione della Link-State Database (LSDB) e della tabella di routing sui router non-backbone.

- Stabilità: Limitazione dell'impatto sulla CPU (ricalcolo SPF) solo all'area interessata da un guasto.

- Scalabilità: Isolamento dei guasti, che impedisce a un link instabile in un'area di compromettere la stabilità dell'intera rete.

# Network Diagram (with Mermaid)