# Workbook: Configurazione Enterprise GETVPN

Questo documento guida alla configurazione passo-passo di una rete GETVPN. L'obiettivo è stabilire una comunicazione sicura tra tre siti remoti (GM-1, GM-2, GM-3) utilizzando un Key Server (KS) centrale per la gestione delle policy, mantenendo l'header IP originale durante il trasporto nel Core.

## 1. Architettura e Informazioni di Rete

### Tabella IP Address (Riepilogo)

| Dispositivo | Interfaccia | IP Address | Area OSPF |
| --- | --- | --- | --- |
| KS | Loopback0 | 1.1.1.1/32 | 0 |
| GM-1 | Loopback0 | 101.101.101.101/32 | 0 |
| GM-2 | Loopback0 | 102.102.102.102/32 | 0 |
| GM-3 | Loopback0 | 103.103.103.103/32 | 0 |

## 2. Fase 1: Routing e Raggiungibilità (Core)

Prima di configurare la sicurezza, dobbiamo garantire che le Loopback dei Group Member possano raggiungere la Loopback del Key Server. Utilizzeremo OSPF come protocollo di routing nel core.

### Step 1.1: Configurazione Core Router (Esempio Core-1)

Il Core non partecipa alla VPN, deve solo instradare i pacchetti.

router ospf 1
 router-id 10.0.0.1
 network 10.0.0.0 0.0.255.255 area 0
 network 192.168.100.0 0.0.0.255 area 0

## 3. Fase 2: Configurazione del Key Server (KS)

Il KS è l'entità più critica. Gestisce l'autenticazione IKE e le chiavi IPsec.

### Step 2.1: Definizione IKE Phase 1 (ISAKMP)

È necessaria per proteggere la sessione di registrazione del GM.

crypto isakmp policy 10
 encr aes
 authentication pre-share
 group 14
crypto isakmp key cisco123 address 0.0.0.0

### Step 2.2: Configurazione IPsec (Transform Set)

Definiamo come i pacchetti dati verranno cifrati. Nota l'uso di mode transport per l'Header Preservation.

crypto ipsec transform-set TS_GETVPN esp-aes esp-sha-hmac
 mode transport

### Step 2.3: Configurazione GDOI (Group Domain of Interpretation)

Qui definiamo il gruppo GETVPN e le chiavi (KEK e TEK).

crypto gdoi group GETVPN_GROUP
 identity number 1234
 server local
  rekey authentication mypubkey rsa GETVPN_KEY
  rekey transport unicast
  sa ipsec 1
   profile GETVPN_PROFILE
   match address 101  ! ACL che definisce il traffico da cifrare

### Step 2.4: ACL di Cifratura

Definiamo quale traffico deve essere protetto (es. traffico tra le LAN delle filiali).

access-list 101 permit ip 172.16.0.0 0.0.255.255 172.16.0.0 0.0.255.255

## 4. Fase 3: Configurazione dei Group Member (GM-1, 2, 3)

I GM si registrano al KS e scaricano le policy.

### Step 3.1: Configurazione GDOI Client

crypto gdoi group GETVPN_GROUP
 identity number 1234
 server address ipv4 1.1.1.1

### Step 3.2: Crypto Map GDOI

Applichiamo la policy all'interfaccia rivolta verso il Core (WAN).

crypto map GET_MAP 10 gdoi
 set group GETVPN_GROUP

interface GigabitEthernet0/0
 crypto map GET_MAP

## 5. Verifica della Configurazione

Per confermare che il laboratorio funzioni correttamente, esegui i seguenti comandi:

- Sul Key Server: show crypto gdoi ks members (per vedere i GM registrati).

- Sui Group Member: show crypto gdoi gm (per verificare lo stato della registrazione).

- Test di Traffico: Esegui un ping tra le LAN dei GM (es. da GM-1 a GM-2) e verifica con show crypto ipsec sa che i contatori di "encaps/decaps" aumentino.

## 6. Network Diagram