### Tabella del Cablaggio

Aggiungi 4 nodi IOL (L3) nell'area di lavoro di PNETLab e collegali come segue:

| Dispositivo 1 | Interfaccia 1 | Dispositivo 2 | Interfaccia 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| R-CORE | Ethernet 0/0 | R-WEB | Ethernet 0/0 |
| R-CORE | Ethernet 0/1 | R-APP | Ethernet 0/0 |
| R-CORE | Ethernet 0/2 | R-DB | Ethernet 0/0 |

### Tabella Indirizzamento IP

| Dispositivo | Interfaccia | Indirizzo IP | Subnet Mask | Ruolo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-CORE | e0/0 | 10.1.1.254 | 255.255.255.0 | Gateway Rete Web |
| R-CORE | e0/1 | 10.1.2.254 | 255.255.255.0 | Gateway Rete App |
| R-CORE | e0/2 | 10.1.3.254 | 255.255.255.0 | Gateway Rete DB |
| R-WEB | e0/0 | 10.1.1.1 | 255.255.255.0 | Host Web |
| R-APP | e0/0 | 10.1.2.1 | 255.255.255.0 | Host App |
| R-DB | e0/0 | 10.1.3.1 | 255.255.255.0 | Host DB |

### Network Diagram

### Step 1: Configurazione IP e Routing di Base

Inizializza le interfacce e imposta i default gateway sui nodi periferici in modo che possano comunicare tramite il router centrale.

Su R-CORE:

conf t
interface e0/0
 ip address 10.1.1.254 255.255.255.0
 no shutdown
interface e0/1
 ip address 10.1.2.254 255.255.255.0
 no shutdown
interface e0/2
 ip address 10.1.3.254 255.255.255.0
 no shutdown
exit

Su R-WEB:

conf t
no ip routing
interface e0/0
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
 no shutdown
exit
ip default-gateway 10.1.1.254

Su R-APP:

conf t
no ip routing
interface e0/0
 ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
 no shutdown
exit
ip default-gateway 10.1.2.254

Su R-DB:

conf t
no ip routing
interface e0/0
 ip address 10.1.3.1 255.255.255.0
 no shutdown
exit
ip default-gateway 10.1.3.254

### Step 2: Test di Connettività Pre-Filtro

Prima di applicare la sicurezza, verifica che il routing funzioni.

Da R-WEB, lancia dei ping verso R-APP (10.1.2.1) e R-DB (10.1.3.1). Tutti i ping avranno successo.

### Step 3: Implementazione Policy Zero Trust (ACL)

Creiamo e applichiamo le Access Control List su R-CORE. L'obiettivo è:

- Web parla solo con App (ICMP Echo in questo test).

- App parla solo con DB (e risponde a Web).

- DB risponde ad App, ma non inizia nessuna comunicazione.

Su R-CORE:

conf t

! ACL per la rete WEB (e0/0 IN)
ip access-list extended ACL_WEB_IN
 permit icmp 10.1.1.0 0.0.0.255 10.1.2.0 0.0.0.255 echo
 deny ip any any

! ACL per la rete APP (e0/1 IN)
ip access-list extended ACL_APP_IN
 permit icmp 10.1.2.0 0.0.0.255 10.1.1.0 0.0.0.255 echo-reply
 permit icmp 10.1.2.0 0.0.0.255 10.1.3.0 0.0.0.255 echo
 deny ip any any

! ACL per la rete DB (e0/2 IN)
ip access-list extended ACL_DB_IN
 permit icmp 10.1.3.0 0.0.0.255 10.1.2.0 0.0.0.255 echo-reply
 deny ip any any

! Applicazione alle interfacce
interface e0/0
 ip access-group ACL_WEB_IN in
interface e0/1
 ip access-group ACL_APP_IN in
interface e0/2
 ip access-group ACL_DB_IN in
exit

### Step 4: Verifica Finale

Torna sui router periferici per validare la segmentazione:

- Da R-WEB: Esegui ping 10.1.2.1 (Deve funzionare).

- Da R-WEB: Esegui ping 10.1.3.1 (Deve fallire - bloccato da ACL_WEB_IN).

- Da R-APP: Esegui ping 10.1.3.1 (Deve funzionare).

- Da R-DB: Esegui ping 10.1.2.1 (Deve fallire - il DB non può iniziare connessioni, bloccato da ACL_DB_IN).

Fammi sapere quando hai completato il test o se serve una revisione su un passaggio. MAX.