# WORKBOOK: Implementazione Campus Fabric Cisco-Only (LISP Overlay)

Data: 13 Aprile 2026

Autore: David Aulicino

Target Image: vios-adventerprisek9-m-15.6.2T

## 1. Elenco Nodi e Immagini

L'intero laboratorio è basato su nodi Cisco vIOS-L3 per ottimizzare le risorse (512MB RAM per nodo). Gli host sono simulati con immagini Cisco L2 per testare correttamente l'interazione ARP.

| Nome Nodo | Immagine PNetLab | Ruolo LISP | Risorse |
| --- | --- | --- | --- |
| SPINE-MSMR | vios-adventerprisek9-m-15.6.2T | Map-Server / Map-Resolver | 512 MB |
| EDGE-1 | vios-adventerprisek9-m-15.6.2T | xTR (ITR/ETR) - Sito 1 | 512 MB |
| EDGE-2 | vios-adventerprisek9-m-15.6.2T | xTR (ITR/ETR) - Sito 2 | 512 MB |
| PC-A | Cisco L2 Image | Endpoint (EID) - Sito 1 | 512 MB |
| PC-B | Cisco L2 Image | Endpoint (EID) - Sito 2 | 512 MB |

## 2. Tabella di Cablaggio

Configura i collegamenti fisici su PNetLab come segue:

| Da Nodo | Interfaccia | A Nodo | Interfaccia | Tipo Link |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SPINE-MSMR | Gi0/0 | EDGE-1 | Gi0/0 | Underlay L3 |
| SPINE-MSMR | Gi0/1 | EDGE-2 | Gi0/0 | Underlay L3 |
| EDGE-1 | Gi0/1 | PC-A | Gi0/0 | Accesso Host |
| EDGE-2 | Gi0/1 | PC-B | Gi0/0 | Accesso Host |

## 3. Piano di Indirizzamento IP

### 3.1 Underlay (RLOC - Routing Locators)

Necessario per la raggiungibilità tra i Tunnel Endpoints.

| Nodo | Loopback0 (RLOC) | Interfaccia Fisica | IP Interfaccia |
| --- | --- | --- | --- |
| SPINE-MSMR | 1.1.1.1/32 | Gi0/0 (to E1) | 192.168.1.1/30 |
|  |  | Gi0/1 (to E2) | 192.168.2.1/30 |
| EDGE-1 | 2.2.2.2/32 | Gi0/0 (to Spine) | 192.168.1.2/30 |
| EDGE-2 | 3.3.3.3/32 | Gi0/0 (to Spine) | 192.168.2.2/30 |

### 3.2 Overlay (EID - Endpoint Identifiers)

La subnet 10.1.1.0/24 è estesa (stretched) su entrambi i siti.

| Host | Indirizzo IP | Default Gateway | Posizione |
| --- | --- | --- | --- |
| PC-A | 10.1.1.10/32 | 10.1.1.1 | EDGE-1 |
| PC-B | 10.1.1.20/32 | 10.1.1.1 | EDGE-2 |

## 4. Configurazione Passo-Passo

### Fase 1: Abilitazione CEF e Underlay (OSPF)

Cosa stiamo facendo: Attiviamo il Cisco Express Forwarding (CEF) e OSPF.

Perché: Il CEF è un prerequisito hardware-like per l'incapsulamento LISP. OSPF garantisce che EDGE-1 e EDGE-2 possano scambiarsi pacchetti UDP tramite le loro Loopback (RLOC).

#### SPINE-MSMR / EDGE-1 / EDGE-2

ip cef

!

router ospf 1

network 1.1.1.1 0.0.0.0 area 0 (Adattare l'IP per ogni nodo)

network 192.168.1.0 0.0.0.3 area 0

### Fase 2: Configurazione del Control Plane (SPINE)

Cosa stiamo facendo: Definiamo lo SPINE come Map-Server e Map-Resolver per l'intera subnet 10.1.0.0/16.

Perché: Utilizziamo accept-more-specifics per permettere agli Edge di registrare singoli host (/32) all'interno di una subnet più ampia, risolvendo i conflitti di RLOC.

#### SPINE-MSMR

router lisp

site CAMPUS-LAB

authentication-key LAB123

eid-prefix 10.1.1.0/24 accept-more-specifics

exit

!

ipv4 map-server

ipv4 map-resolver

### Fase 3: Configurazione degli Edge e Stretching Subnet

Cosa stiamo facendo: Attiviamo Proxy ARP sulle interfacce LAN e registriamo solo l'host locale come /32.

Perché: Poiché la subnet è la stessa, PC-A cercherà PC-B tramite ARP. Il Proxy ARP permette all'EDGE di rispondere per conto dell'host remoto, mentre la registrazione /32 evita che gli Edge "litighino" per il possesso della /24.

#### EDGE-1 (Esempio Sito 1)

interface GigabitEthernet0/1

ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

ip proxy-arp

ip local-proxy-arp

!

router lisp

locator-set RLOC-E1

2.2.2.2 priority 1 weight 100

exit

database-mapping 10.1.1.10/32 locator-set RLOC-E1

ipv4 itr map-resolver 1.1.1.1

ipv4 etr map-server 1.1.1.1 key LAB123

ipv4 etr

ipv4 itr

## 5. Comandi di Verifica Cruciali

- Verifica Registrazione (Sullo SPINE): show lisp site

  - Risultato atteso: Entrambi i prefissi /32 devono risultare "yes" sotto la colonna "Registered".

- Verifica Risoluzione (Sugli EDGE): show ip lisp map-cache

  - Risultato atteso: Dopo il primo ping, deve apparire la rotta verso l'host remoto associata al RLOC dell'altro Edge.

- Verifica Incapsulamento: show ip lisp statistics

  - Risultato atteso: I contatori di "Encapsulated Map-Requests" e i pacchetti dati devono incrementare.

## 6. Diagramma di Rete