WORKBOOK

Laboratorio MPLS L3VPN Multi-Tenant

OSPF · LDP · MP-BGP · VRF · Cisco IOL L3

Autori: MAX & Blancc

Livello: Intermedio / Avanzato

Simulatore: EVE-NG / GNS3  |  Immagini: Cisco IOL L3

# 1. Scenario e Obiettivi del Laboratorio

Stai costruendo l'infrastruttura backbone di un Service Provider (SP) che offre connettività MPLS L3VPN a due clienti enterprise distinti. Il laboratorio copre l'intera catena tecnologica: dal routing dell'underlay IGP, alla distribuzione delle label LDP, fino al control plane VPN con MP-BGP e al forwarding VRF-aware sui PE.

## Clienti e Siti

- Cliente A: Sito 1 (Roma) — CE-A1 · Sito 2 (Milano) — CE-A2

- Cliente B: Sito 1 (Napoli) — CE-B1 · Sito 2 (Torino) — CE-B2

## Obiettivi Tecnici

- Configurare OSPF Area 0 sull'underlay SP per la raggiungibilità delle Loopback.

- Abilitare MPLS/LDP sul core per la distribuzione delle Transport Label.

- Creare le VRF per i due clienti con RD e RT distinti.

- Configurare MP-BGP con address-family VPNv4 tra PE-1 e PE-2.

- Inserire route statiche per VRF e ridistribuirle in BGP.

- Verificare connettività intranet, isolamento inter-VRF e label stack MPLS.

⚠️ Nota sull'Overlapping IP CE-A1 e CE-B1 condividono entrambi l'indirizzo 192.168.10.10. Questo è intenzionale: dimostra che le VRF sono spazi di routing completamente separati e che l'overlap IP non crea conflitti quando il traffico è separato da MPLS L3VPN.

# 2. Fondamentali MPLS — Teoria Necessaria

Prima di procedere con la configurazione, è essenziale comprendere i meccanismi fondamentali di MPLS. Questa sezione spiega PERCHÉ ogni tecnologia esiste e come le tre componenti si integrano.

## 2.1 MPLS: Label Switching

MPLS (Multi-Protocol Label Switching) inserisce una piccola intestazione (label stack) tra il Layer 2 e il Layer 3. I router MPLS (LSR - Label Switching Router) inoltrano i pacchetti basandosi solo sulla label, senza analizzare l'header IP. Questo è molto più veloce del routing IP tradizionale e consente funzionalità avanzate come la VPN.

💡 Concetto chiave — Label Stack Nel laboratorio, ogni pacchetto che attraversa il core SP porta DUE label sovrapposte (label stack): • Label ESTERNA (Transport Label): assegnata da LDP, indica il percorso fino al PE di destinazione. P-1 commuta questa label. • Label INTERNA (VPN Label): assegnata da MP-BGP, identifica la VRF di destinazione sul PE egress. Rimane intatta mentre attraversa il core.

## 2.2 LDP — Label Distribution Protocol

LDP è il protocollo che distribuisce le Transport Label nel core MPLS. Funziona accoppiato con l'IGP (OSPF in questo lab): per ogni rotta che OSPF installa nella tabella di routing, LDP genera e distribuisce ai vicini una label corrispondente.

Processo di funzionamento di LDP:

- OSPF converge: PE-1 apprende la rotta verso 10.200.2.2/32 (Loopback di PE-2) tramite OSPF.

- LDP genera una label locale per quella rotta e la invia ai peer LDP (P-1).

- P-1 riceve la label da PE-2, la memorizza nella LFIB e genera a sua volta una label per PE-1.

- PE-1 sa ora che per raggiungere PE-2 deve imporre la label X e inviare il pacchetto a P-1.

💡 PHP — Penultimate Hop Popping P-1 (il penultimo hop prima di PE-2) rimuove la Transport Label prima di consegnare il pacchetto a PE-2. In questo modo PE-2 riceve un pacchetto con solo la VPN Label (o solo IP nel caso di label implicita NULL), riducendo il processing. Questo comportamento è il default con Cisco IOS.

## 2.3 VRF — Virtual Routing and Forwarding

Una VRF è un'istanza di routing completamente separata all'interno di un router. Ogni VRF ha la propria tabella di routing, tabella CEF, tabella ARP e interfacce assegnate. I pacchetti che entrano da un'interfaccia VRF vengono processati SOLO nella tabella di routing di quella VRF.

Perché le VRF risolvono l'overlapping IP:

- VRF_A ha la sua tabella: 192.168.10.0/24 → eth0/1 (Roma) e 192.168.10.0/24 (Milano via BGP VPN)

- VRF_B ha la sua tabella: 192.168.10.0/24 → eth0/2 (Napoli) e 192.168.10.0/24 (Torino via BGP VPN)

- Le due tabelle non interferiscono mai: sono spazi di indirizzamento completamente separati.

## 2.4 MP-BGP con Address-Family VPNv4

MP-BGP (Multiprotocol BGP) estende BGP per trasportare prefissi di famiglie diverse dall'IPv4 unicast standard. Con l'address-family VPNv4, MP-BGP trasporta prefissi VPN composti da:

- Route Distinguisher (RD) 8 byte + Prefisso IPv4 = prefisso VPNv4 unico a 12 byte

- VPN Label: label MPLS interna che identifica la VRF di destinazione sull'egress PE

- Route Target (RT): community estesa BGP che controlla import/export tra VRF

Route Distinguisher (RD): Rende unico un prefisso nel piano di controllo BGP. Anche se due clienti hanno la stessa subnet (es. 192.168.10.0/24), i prefissi VPNv4 saranno 100:1:192.168.10.0/24 e 200:1:192.168.10.0/24 — completamente distinti per BGP. L'RD NON determina l'isolamento del traffico.

Route Target (RT): Questo è il meccanismo che realizza l'isolamento. Ogni prefisso VPNv4 viene taggato con un RT. Una VRF importa solo i prefissi il cui RT corrisponde alla propria policy di import. VRF_A importa solo RT 100:1 → non vede mai i prefissi di VRF_B con RT 200:1.

# 3. Bill of Materials e Cablaggio

## 3.1 Dispositivi

| Qty | Tipo | Immagine | Ruolo | Nome |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | IOL-L3 | Cisco IOL L3 | Provider Edge (PE) | PE-1, PE-2 |
| 1 | IOL-L3 | Cisco IOL L3 | Provider Core (P) | P-1 |
| 4 | VPCS | VPCS | Customer Edge Endpoint | CE-A1, CE-A2, CE-B1, CE-B2 |

## 3.2 Cablaggio Fisico

| Da | Interfaccia | A | Interfaccia | Scopo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PE-1 | eth0/0 | P-1 | eth0/0 | Link P2P Underlay SP |
| PE-2 | eth0/0 | P-1 | eth0/1 | Link P2P Underlay SP |
| CE-A1 | eth0/0 | PE-1 | eth0/1 | Accesso Cliente A Sito 1 (Roma) |
| CE-B1 | eth0/0 | PE-1 | eth0/2 | Accesso Cliente B Sito 1 (Napoli) |
| CE-A2 | eth0/0 | PE-2 | eth0/1 | Accesso Cliente A Sito 2 (Milano) |
| CE-B2 | eth0/0 | PE-2 | eth0/2 | Accesso Cliente B Sito 2 (Torino) |

## 3.3 Piano di Indirizzamento IP — Infrastruttura SP

| Device | Interfaccia | IP / Mask | VRF | Scopo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P-1 | Loopback0 | 10.200.1.1/32 | Global | Router-ID, OSPF, LDP |
| P-1 | Eth0/0 | 10.100.1.1/30 | Global | Link P2P verso PE-1 |
| P-1 | Eth0/1 | 10.100.2.1/30 | Global | Link P2P verso PE-2 |
| PE-1 | Loopback0 | 10.200.2.1/32 | Global | Router-ID, iBGP Peering |
| PE-1 | Eth0/0 | 10.100.1.2/30 | Global | Link Underlay verso P-1 |
| PE-1 | Eth0/1 | 192.168.10.254/24 | VRF_A | GW LAN Cliente A (Roma) |
| PE-1 | Eth0/2 | 192.168.10.254/24 | VRF_B | GW LAN Cliente B (Napoli) |
| PE-2 | Loopback0 | 10.200.2.2/32 | Global | Router-ID, iBGP Peering |
| PE-2 | Eth0/0 | 10.100.2.2/30 | Global | Link Underlay verso P-1 |
| PE-2 | Eth0/1 | 192.168.10.254/24 | VRF_A | GW LAN Cliente A (Milano) |
| PE-2 | Eth0/2 | 192.168.10.254/24 | VRF_B | GW LAN Cliente B (Torino) |
| CE-A1 | eth0 | 192.168.10.10/24 | — | Endpoint Cliente A (Roma) |
| CE-A2 | eth0 | 192.168.10.20/24 | — | Endpoint Cliente A (Milano) |
| CE-B1 | eth0 | 192.168.10.10/24 | — | Endpoint Cliente B (Napoli) |
| CE-B2 | eth0 | 192.168.10.20/24 | — | Endpoint Cliente B (Torino) |

# 4. STEP 1 — Configurazione Underlay: OSPF Area 0

## Obiettivo

OSPF Area 0 crea la rete IP routed che connette tutti i nodi SP (P-1, PE-1, PE-2). Deve garantire che ogni nodo raggiunga le Loopback degli altri, poiché queste saranno usate come endpoint per LDP e MP-BGP.

## Perché le Loopback sono critiche

- Le Loopback non vanno mai down (sono sempre up finché il router è operativo).

- LDP userà la Loopback come Transport Address per la sessione TCP verso i peer.

- MP-BGP userà la Loopback come source del peering iBGP (update-source Loopback0).

- La Loopback deve essere annunciata in OSPF con una subnet /32 (host route) per massima precisione.

### Configurazione — P-1

P-1# conf t

!

! Assegnare indirizzo alla Loopback0

interface Loopback0

ip address 10.200.1.1 255.255.255.255

!

! Configurare i link fisici verso i PE

interface Ethernet0/0

description Link-P2P-verso-PE-1

ip address 10.100.1.1 255.255.255.252

no shutdown

!

interface Ethernet0/1

description Link-P2P-verso-PE-2

ip address 10.100.2.1 255.255.255.252

no shutdown

!

! Avviare OSPF processo 1

router ospf 1

router-id 10.200.1.1

network 10.200.1.1 0.0.0.0 area 0

network 10.100.1.0 0.0.0.3 area 0

network 10.100.2.0 0.0.0.3 area 0

passive-interface Loopback0

!

end

wr mem

💡 Spiegazione — passive-interface Loopback0 La Loopback non ha un vicino fisico, quindi non serve inviare Hello OSPF su di essa. Con 'passive-interface' la includiamo nel database OSPF (viene annunciata) ma non inviamo pacchetti Hello inutili, riducendo il traffico e prevenendo problemi.

### Configurazione — PE-1

PE-1# conf t

!

interface Loopback0

ip address 10.200.2.1 255.255.255.255

!

interface Ethernet0/0

description Link-P2P-verso-P-1

ip address 10.100.1.2 255.255.255.252

no shutdown

!

router ospf 1

router-id 10.200.2.1

network 10.200.2.1 0.0.0.0 area 0

network 10.100.1.0 0.0.0.3 area 0

passive-interface Loopback0

!

end

wr mem

### Configurazione — PE-2

PE-2# conf t

!

interface Loopback0

ip address 10.200.2.2 255.255.255.255

!

interface Ethernet0/0

description Link-P2P-verso-P-1

ip address 10.100.2.2 255.255.255.252

no shutdown

!

router ospf 1

router-id 10.200.2.2

network 10.200.2.2 0.0.0.0 area 0

network 10.100.2.0 0.0.0.3 area 0

passive-interface Loopback0

!

end

wr mem

## Verifica OSPF

! Su qualsiasi router SP:

show ip ospf neighbor

! Atteso: tutti i vicini in stato FULL

show ip route ospf

! PE-1 deve vedere: O 10.200.1.1/32, O 10.200.2.2/32, O 10.100.2.0/30

! Test ping loopback PE-1 → PE-2 (deve funzionare)

ping 10.200.2.2 source 10.200.2.1

# 5. STEP 2 — Configurazione MPLS/LDP

## Obiettivo

LDP distribuisce le Transport Label per i prefissi nell'underlay. Una volta abilitato, ogni router SP crea una LIB (Label Information Base) e una LFIB (Label Forwarding Information Base) che permettono la commutazione dei pacchetti per label invece che per destinazione IP.

## Come funziona LDP in questo laboratorio

- PE-1 e P-1 stabiliscono una sessione LDP tra le loro interfacce fisiche (10.100.1.2 ↔ 10.100.1.1).

- PE-2 e P-1 stabiliscono una sessione LDP tra 10.100.2.2 ↔ 10.100.2.1.

- PE-1 apprende da LDP che per raggiungere 10.200.2.2/32 (PE-2 Loopback) deve usare la label X.

- Quando PE-1 deve inviare un pacchetto VPN verso PE-2, impone prima la VPN Label (da MP-BGP), poi la Transport Label (da LDP) — stack a due livelli.

⚠️ IOL L3: mpls ldp router-id Su Cisco IOL L3 è fondamentale specificare esplicitamente il Router-ID LDP con il comando 'mpls ldp router-id Loopback0 force'. Senza 'force', LDP potrebbe selezionare un'interfaccia non ottimale come Transport Address, causando sessioni LDP instabili.

### Configurazione — P-1 (nodo MPLS Core)

P-1# conf t

!

! Abilitare MPLS globalmente (su IOL è necessario)

mpls ip

!

! Specificare la Loopback come LDP Router-ID

! 'force' sovrascrive qualsiasi selezione automatica

mpls ldp router-id Loopback0 force

!

! Abilitare MPLS/LDP sulle interfacce fisiche del core

! NON abilitare sulle Loopback (non necessario)

interface Ethernet0/0

mpls ip

!

interface Ethernet0/1

mpls ip

!

end

wr mem

### Configurazione — PE-1 (nodo MPLS Edge)

PE-1# conf t

!

mpls ip

mpls ldp router-id Loopback0 force

!

! Abilitare MPLS solo sull'interfaccia verso il core

! Le interfacce verso i CE rimangono IP-only (VRF)

interface Ethernet0/0

mpls ip

!

end

wr mem

### Configurazione — PE-2 (nodo MPLS Edge)

PE-2# conf t

!

mpls ip

mpls ldp router-id Loopback0 force

!

interface Ethernet0/0

mpls ip

!

end

wr mem

## Verifica LDP

! Verificare che le sessioni LDP siano UP

show mpls ldp neighbor

! Atteso su PE-1: 1 neighbor (P-1 = 10.200.1.1) in stato Operational

! Atteso su P-1:  2 neighbors (PE-1, PE-2) in stato Operational

! Verificare la LIB (tutte le label conosciute)

show mpls ldp bindings

! Verificare la LFIB (forwarding table MPLS)

show mpls forwarding-table

! Deve mostrare la label per raggiungere 10.200.2.2/32 (PE-2 Loopback)

! Verifica end-to-end: traceroute con label

traceroute mpls ipv4 10.200.2.2/32

# 6. STEP 3 — Configurazione VRF sui PE

## Obiettivo

Le VRF creano istanze di routing virtuali e separate su PE-1 e PE-2. Ogni interfaccia verso un CE viene assegnata alla VRF del cliente corrispondente. Una VRF non vede le route dell'altra — questo è il meccanismo fondamentale dell'isolamento.

## Struttura di una VRF

ip vrf <nome>: Crea la VRF e apre la modalità di configurazione.

rd <ASN:NN>: Assegna il Route Distinguisher. Rende univoco ogni prefisso VPN nel piano di controllo BGP.

route-target both <ASN:NN>: Configura sia l'export (tag aggiunto ai prefissi inviati via BGP) che l'import (prefissi BGP accettati nella VRF) con lo stesso valore. In questo lab, VRF_A esporta e importa solo 100:1, quindi non vede mai i prefissi di VRF_B che hanno 200:1.

💡 RD vs RT — La distinzione fondamentale L'RD serve solo a RENDERE UNICO il prefisso nel database BGP. Non determina l'isolamento. L'RT è il MECCANISMO DI ISOLAMENTO: una VRF importa solo i prefissi taggati con i RT nella sua policy di import. Se VRF_A ha 'route-target import 100:1', importerà SOLO prefissi taggati 100:1 — mai quelli di VRF_B con 200:1.

### Configurazione VRF — PE-1

PE-1# conf t

!

! ─── VRF per Cliente A ───────────────────────────────

ip vrf VRF_A

rd 100:1

route-target both 100:1

!

! ─── VRF per Cliente B ───────────────────────────────

ip vrf VRF_B

rd 200:1

route-target both 200:1

!

! ─── Assegnare le interfacce CE alle VRF ─────────────

! ATTENZIONE: assegnare una interfaccia a una VRF

! ne cancella l'indirizzo IP precedente se presente.

! Configurare prima la VRF, poi l'IP.

!

interface Ethernet0/1

description CE-A1-Roma-VRF_A

ip vrf forwarding VRF_A

ip address 192.168.10.254 255.255.255.0

no shutdown

!

interface Ethernet0/2

description CE-B1-Napoli-VRF_B

ip vrf forwarding VRF_B

ip address 192.168.10.254 255.255.255.0

no shutdown

!

end

wr mem

### Configurazione VRF — PE-2

PE-2# conf t

!

ip vrf VRF_A

rd 100:1

route-target both 100:1

!

ip vrf VRF_B

rd 200:1

route-target both 200:1

!

interface Ethernet0/1

description CE-A2-Milano-VRF_A

ip vrf forwarding VRF_A

ip address 192.168.10.254 255.255.255.0

no shutdown

!

interface Ethernet0/2

description CE-B2-Torino-VRF_B

ip vrf forwarding VRF_B

ip address 192.168.10.254 255.255.255.0

no shutdown

!

end

wr mem

## Verifica VRF

! Elenco delle VRF configurate e interfacce associate

show ip vrf

! Atteso: VRF_A con Eth0/1, VRF_B con Eth0/2

! Tabella di routing della VRF_A (deve essere separata dal global)

show ip route vrf VRF_A

! Atteso: C 192.168.10.0/24 connected su Eth0/1

show ip route vrf VRF_B

! Atteso: C 192.168.10.0/24 connected su Eth0/2

! Ping in contesto VRF verso il CE

ping vrf VRF_A 192.168.10.10

! Deve funzionare (CE-A1 deve rispondere)

# 7. STEP 4 — Configurazione MP-BGP con Address-Family VPNv4

## Obiettivo

MP-BGP con AF VPNv4 è il control plane dell'overlay VPN. Trasporta le route dei clienti tra PE-1 e PE-2, complete di RD e VPN Label, mantenendo separata l'informazione di routing di ogni cliente tramite i Route Target.

## Struttura del Peering MP-BGP

- Il peering è iBGP (stesso AS): PE-1 (10.200.2.1) ↔ PE-2 (10.200.2.2).

- P-1 è un router MPLS puro (P-router): NON partecipa al BGP VPN, non ha VRF, non vede le route dei clienti. Si limita a commutare label nel data plane.

- Il peering usa le Loopback come source per garantire stabilità (non dipende da una singola interfaccia fisica).

- 'update-source Loopback0' specifica che i pacchetti BGP escono con l'IP della Loopback come sorgente.

- 'send-community extended' è OBBLIGATORIO per inviare le Extended Community (Route Target) con gli update VPNv4.

⚠️ Perché P-1 non partecipa a BGP P-1 è un 'P-router' (Provider Router), non un PE. Nel modello MPLS L3VPN, i P-router non hanno visibilità sulle VRF dei clienti: si limitano a fare label switching sulla base della Transport Label. Questo è il principale vantaggio di MPLS: il core SP non scala con il numero di clienti/VPN, perché P-1 non porta route dei clienti.

### Configurazione MP-BGP — PE-1

PE-1# conf t

!

router bgp 65000

bgp router-id 10.200.2.1

bgp log-neighbor-changes

!

! ─── Definire il peer: PE-2 ────────────────────────

neighbor 10.200.2.2 remote-as 65000

neighbor 10.200.2.2 update-source Loopback0

neighbor 10.200.2.2 send-community extended

!

! ─── Attivare Address-Family VPNv4 ─────────────────

address-family vpnv4

neighbor 10.200.2.2 activate

neighbor 10.200.2.2 send-community extended

exit-address-family

!

end

wr mem

### Configurazione MP-BGP — PE-2

PE-2# conf t

!

router bgp 65000

bgp router-id 10.200.2.2

bgp log-neighbor-changes

!

neighbor 10.200.2.1 remote-as 65000

neighbor 10.200.2.1 update-source Loopback0

neighbor 10.200.2.1 send-community extended

!

address-family vpnv4

neighbor 10.200.2.1 activate

neighbor 10.200.2.1 send-community extended

exit-address-family

!

end

wr mem

## Verifica MP-BGP

! Stato della sessione BGP

show bgp vpnv4 unicast all summary

! Atteso: peer 10.200.2.x in stato 'Established', MsgRcvd > 0

! In questa fase non ci sono ancora route (le aggiungiamo nello step 5)

show bgp vpnv4 unicast all

# 8. STEP 5 — Route Statiche VRF e Redistribuzione in BGP

## Obiettivo

Questo step collega il piano di accesso (PE-CE) al piano VPN overlay. Inseriamo route statiche nella VRF per raggiungere i CE, poi le redistribuiamo in MP-BGP affinché siano propagate all'altro PE e finalmente installate nella VRF remota.

## Flusso di Propagazione delle Route

- PE-1 ha route statica: 'ip route vrf VRF_A 192.168.10.10/32 192.168.10.10' → CE-A1.

- PE-1 ridistribuisce le statiche in BGP VPNv4: il prefisso diventa 100:1:192.168.10.0/24 con RT 100:1.

- MP-BGP invia l'update con prefisso VPNv4 + VPN Label a PE-2.

- PE-2 riceve il prefisso. Controlla il RT: 100:1 corrisponde all'import di VRF_A → installa la route nella tabella VRF_A.

- PE-2 ora sa che per raggiungere 192.168.10.10 (Roma) deve usare la VPN Label X e inviare verso PE-1.

### Route Statiche VRF + Redistribuzione — PE-1

PE-1# conf t

!

! ─── Route statiche nella VRF_A ──────────────────────

! Raggiungere il CE-A1 (192.168.10.10) via gateway sulla LAN

ip route vrf VRF_A 192.168.10.10 255.255.255.255 192.168.10.10

!

! ─── Route statiche nella VRF_B ──────────────────────

ip route vrf VRF_B 192.168.10.10 255.255.255.255 192.168.10.10

!

! ─── Redistribuzione statiche in MP-BGP per VRF_A ────

router bgp 65000

address-family ipv4 vrf VRF_A

redistribute static

exit-address-family

!

address-family ipv4 vrf VRF_B

redistribute static

exit-address-family

!

end

wr mem

### Route Statiche VRF + Redistribuzione — PE-2

PE-2# conf t

!

ip route vrf VRF_A 192.168.10.20 255.255.255.255 192.168.10.20

ip route vrf VRF_B 192.168.10.20 255.255.255.255 192.168.10.20

!

router bgp 65000

address-family ipv4 vrf VRF_A

redistribute static

exit-address-family

!

address-family ipv4 vrf VRF_B

redistribute static

exit-address-family

!

end

wr mem

## Verifica Route VPN

! Tabella BGP VPNv4 completa (deve mostrare route di entrambe le VRF)

show bgp vpnv4 unicast all

! Atteso: prefissi 192.168.10.x con RD 100:1 e 200:1

! Tabella routing VRF_A su PE-1 (deve vedere la route verso Milano)

show ip route vrf VRF_A

! Atteso: B 192.168.10.20/32 via 10.200.2.2 (PE-2) label <VPN_label>

! Stesso test per VRF_B

show ip route vrf VRF_B

# 9. STEP 6 — Configurazione VPCS (Customer Edge Endpoints)

## Obiettivo

I VPCS simulano i PC dei clienti. Devono avere l'IP corretto e il default gateway puntato al PE corrispondente.

### CE-A1 (Roma — Cliente A — Sito 1)

CE-A1> ip 192.168.10.10 255.255.255.0 192.168.10.254

CE-A1> save

### CE-A2 (Milano — Cliente A — Sito 2)

CE-A2> ip 192.168.10.20 255.255.255.0 192.168.10.254

CE-A2> save

### CE-B1 (Napoli — Cliente B — Sito 1)

CE-B1> ip 192.168.10.10 255.255.255.0 192.168.10.254

CE-B1> save

### CE-B2 (Torino — Cliente B — Sito 2)

CE-B2> ip 192.168.10.20 255.255.255.0 192.168.10.254

CE-B2> save

# 10. STEP 7 — Verifica Completa e Test Finali

## 10.1 Test Connettività Intranet

Verifica che i siti dello stesso cliente si raggiungano attraverso il backbone MPLS.

! ─── Test Cliente A: Roma → Milano ───────────────────

CE-A1> ping 192.168.10.20

! Atteso: 5/5 successo

! ─── Test Cliente B: Napoli → Torino ─────────────────

CE-B1> ping 192.168.10.20

! Atteso: 5/5 successo

## 10.2 Test Isolamento Inter-VRF

Verifica che il traffico tra clienti diversi sia impossibile, anche con indirizzi IP sovrapposti.

! Tentativo di ping da CE-A1 verso CE-B2 (Torino)

! Nota: CE-B2 ha IP 192.168.10.20, identico a CE-A2

! Il ping DEVE fallire (timeout) perché VRF_A non ha route verso Cliente B

CE-A1> ping 192.168.10.20

! Se il ping arriva a CE-A2 (Milano) → isolamento OK

! Se il ping arriva a CE-B2 (Torino) → ERRORE di configurazione RT

! Verifica da PE-1: le due VRF hanno tabelle separate

PE-1# show ip route vrf VRF_A | include 10.20

PE-1# show ip route vrf VRF_B | include 10.20

! Entrambe devono mostrare 192.168.10.20 ma con next-hop diversi

## 10.3 Verifica Label Stack MPLS

Il test più importante: verifica che i pacchetti vengano effettivamente trasportati con doppia label attraverso il core.

! Traceroute con debug label da PE-1 verso PE-2 (loopback)

PE-1# traceroute mpls ipv4 10.200.2.2/32 source 10.200.2.1

! Deve mostrare il percorso MPLS attraverso P-1

! Debug sul P-1 per vedere le label in transito

P-1# debug mpls packet

! (usare con cautela in lab — genera molto output)

! Verifica LFIB su P-1: deve mostrare le label per raggiungere i PE

P-1# show mpls forwarding-table

! Label in ingresso → Label in uscita + Next-Hop

! Verifica label VPN nella tabella BGP VPNv4

PE-1# show bgp vpnv4 unicast all 192.168.10.20/32

! Deve mostrare: Label <VPN_label>, next-hop 10.200.2.2

## 10.4 Checklist di Verifica Completa

| Test | Comando | Atteso |
| --- | --- | --- |
| OSPF converge su tutti i nodi SP | show ip ospf neighbor | Tutti FULL |
| Loopback PE-1 raggiungibile da PE-2 | ping 10.200.2.2 src 10.200.2.1 | 5/5 ok |
| Sessioni LDP operative su tutti i link core | show mpls ldp neighbor | Operational |
| LFIB popolata con label verso Loopback PE | show mpls forwarding-table | Label presenti |
| VRF create e interfacce assegnate correttamente | show ip vrf | VRF_A, VRF_B |
| Sessione MP-BGP VPNv4 Established | show bgp vpnv4 unicast all sum | Established |
| Route VPN presenti nella tabella BGP | show bgp vpnv4 unicast all | Prefissi 100:1 e 200:1 |
| Tabella routing VRF_A su PE-1/PE-2 popolata | show ip route vrf VRF_A | Route B + C presenti |
| Connettività CE-A1 → CE-A2 | ping 192.168.10.20 da CE-A1 | 5/5 ok |
| Connettività CE-B1 → CE-B2 | ping 192.168.10.20 da CE-B1 | 5/5 ok |
| Isolamento: CE-A1 non raggiunge VRF_B | Verifica routing VRF separato | Traffico isolato |

# 11. Troubleshooting — Problemi Comuni

## 11.1 LDP non stabilisce sessione

- Verificare che OSPF stia annunciando le Loopback (/32) — LDP usa le Loopback per stabilire la sessione TCP.

- Controllare che 'mpls ldp router-id Loopback0 force' sia configurato su tutti i nodi.

- Verificare con 'show mpls ldp discovery' che LDP stia inviando Hello sulle interfacce giuste.

show mpls ldp discovery

show mpls ldp neighbor detail

debug mpls ldp transport events

## 11.2 BGP VPNv4 non si Established

- Verificare la raggiungibilità tra le Loopback: 'ping 10.200.2.2 source 10.200.2.1'

- Controllare che 'update-source Loopback0' sia configurato su entrambi i PE.

- Verificare il numero di AS: entrambi i PE devono avere lo stesso AS (iBGP).

show bgp vpnv4 unicast all summary

debug ip bgp 10.200.2.x events

## 11.3 Route VPN non compaiono nella tabella VRF

- Verificare che il Route Target import/export sia identico tra i due PE per lo stesso cliente.

- Verificare che 'send-community extended' sia configurato sul peering BGP.

- Controllare che le route statiche VRF esistano: 'show ip route vrf VRF_A static'

show bgp vpnv4 unicast all

! Cercare 'No best path' o 'RT not matching'

show ip bgp vpnv4 all neighbors 10.200.2.2 received-routes

## 11.4 Ping CE-CE fallisce nonostante route presenti

- Verificare la configurazione del VPCS: IP, mask e gateway corretti.

- Pingare prima il gateway PE dal VPCS: 'ping 192.168.10.254'

- Verificare che la rotta inversa esista: il PE remoto deve avere la route verso il CE sorgente.

- Usare 'ping vrf VRF_A <ip>' direttamente dal PE per isolare il problema.

# 12. Riepilogo della Sequenza di Configurazione

| Step | Fase | Dispositivi | Obiettivo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSPF Area 0 | P-1, PE-1, PE-2 | Raggiungibilità Loopback — base per LDP e BGP |
| 2 | MPLS / LDP | P-1, PE-1, PE-2 | Distribuzione Transport Label nel core |
| 3 | VRF | PE-1, PE-2 | Isolamento per-tenant con RD e RT |
| 4 | MP-BGP VPNv4 | PE-1, PE-2 | Control plane overlay VPN tra i PE |
| 5 | Static Routes + Redist. | PE-1, PE-2 | Iniezione route CE in BGP VPN |
| 6 | VPCS CE Config | CE-A1, CE-A2, CE-B1, CE-B2 | Configurazione endpoint clienti |
| 7 | Test e Verifica | Tutti | Validazione connettività, isolamento e label |