# WORKBOOK: Laboratorio LISP Control Plane & VXLAN Data Plane

Sviluppato da: David Aulicino

Scenario: Campus Fabric Multi-Vendor (Cisco & Arista)

## 1. Elenco Nodi

Per questo laboratorio utilizzeremo i seguenti apparati:

| Nome Nodo | Modello | Ruolo | Risorse Minime |
| --- | --- | --- | --- |
| SPINE-MSMR | Cisco CSR1000v | LISP Map-Server / Map-Resolver | 3 GB RAM |
| EDGE-1 | Arista vEOS | VTEP / LISP xTR (Accesso) | 2 GB RAM |
| EDGE-2 | Arista vEOS | VTEP / LISP xTR (Accesso) | 2 GB RAM |
| PC-A | VPCS / Alpine | End-host (Subnet A) | 64 MB RAM |
| PC-B | VPCS / Alpine | End-host (Subnet B) | 64 MB RAM |

## 2. Tabella di Cablaggio

I collegamenti fisici (o virtuali) devono seguire questo schema:

| Da Nodo | Interfaccia | A Nodo | Interfaccia | Descrizione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SPINE-MSMR | Gi1 | EDGE-1 | Et1 | Link Underlay 1 |
| SPINE-MSMR | Gi2 | EDGE-2 | Et1 | Link Underlay 2 |
| EDGE-1 | Et2 | PC-A | eth0 | Link Accesso Host A |
| EDGE-2 | Et2 | PC-B | eth0 | Link Accesso Host B |

## 3. Piano di Indirizzamento IP

### 3.1 Underlay & Loopbacks (RLOC)

L'Underlay serve solo a permettere alle Loopback di "parlarsi".

| Nodo | Interfaccia | Indirizzo IP | Descrizione |
| --- | --- | --- | --- |
| SPINE-MSMR | Loopback0 | 1.1.1.1/32 | LISP MS/MR Address |
| SPINE-MSMR | Gi1 | 192.168.1.1/30 | Link verso EDGE-1 |
| SPINE-MSMR | Gi2 | 192.168.2.1/30 | Link verso EDGE-2 |
| EDGE-1 | Loopback0 | 2.2.2.2/32 | RLOC / VTEP Address |
| EDGE-1 | Et1 | 192.168.1.2/30 | Link verso SPINE |
| EDGE-2 | Loopback0 | 3.3.3.3/32 | RLOC / VTEP Address |
| EDGE-2 | Et1 | 192.168.2.2/30 | Link verso SPINE |

### 3.2 Overlay (EID - Endpoint Identifier)

I client appartengono alla stessa rete logica (L2 Extension).

| Host | Indirizzo IP | Gateway (Anycast) | VLAN |
| --- | --- | --- | --- |
| PC-A | 10.1.1.10/24 | 10.1.1.1 | 10 |
| PC-B | 10.1.1.20/24 | 10.1.1.1 | 10 |

## 4. Configurazione Passo-Passo

### Fase 1: Configurazione Underlay (OSPF)

Dobbiamo garantire che ogni nodo possa pingare la Loopback degli altri.

Su SPINE-MSMR:

router ospf 1
 network 1.1.1.1 0.0.0.0 area 0
 network 192.168.1.0 0.0.0.3 area 0
 network 192.168.2.0 0.0.0.3 area 0

Su EDGE-1 & EDGE-2 (Esempio Arista):

router ospf 1
   router-id 2.2.2.2 (3.3.3.3 su EDGE-2)
   network 2.2.2.2/32 area 0
   network 192.168.1.0/30 area 0

### Fase 2: Configurazione LISP Control Plane

Il Cisco agisce da database, gli Arista registrano i propri client.

Su SPINE-MSMR (Map-Server):

router lisp
 site CAMPUS
  authentication-key LAB123
  eid-record 10.1.1.0/24 accept-more-specifics
 exit
 ipv4 map-server
 ipv4 map-resolver

### Fase 3: Configurazione VXLAN Data Plane (Arista)

Qui definiamo l'incapsulamento dei pacchetti.

Su EDGE-1:

interface vxlan1
   vxlan source-interface loopback0
   vxlan udp-port 4789
   vxlan vlan 10 vni 10010
   vxlan vlan 10 flood vtep 3.3.3.3  (Per il traffico BUM iniziale)

Il concetto chiave che stai esplorando è l'incapsulamento ricorsivo: il pacchetto originale dell'host viene messo dentro un frame VXLAN, e le informazioni su dove mandare quel frame VXLAN vengono fornite dal protocollo LISP.

## 5. Network Diagram